淮北师范大学滨湖校区3#、5#-6#学生公寓、2#实验楼

卫生间隔断制作与安装

招

标

文

件

www.chnu.edu.cn

名称: 淮北师范大学滨湖校区3#、5#-6#学生公寓、2#实验楼卫生间隔断制作与安装

编号: 2014hbxy010

淮北师范大学滨湖校区建设办公室

二○一四年四月二十九日

第一章  招标邀请

根据淮北师范大学滨湖校区一期项目第二批工程3#、5#-6#学生公寓及2#实验楼工程进度要求，现对工程所需卫生间隔断制作与安装进行公开招标，欢迎具备条件的供应商参加投标。

一、招标项目（内容）：淮北师范大学滨湖校区3#、5#-6#学生公寓及2#实验楼卫生间隔断制作与安装。

二、投标人资质要求

1、具有独立企业法人资格的生产商或代理商；

2、产品质量合格证（或产品的生产许可证）及获得国家权威部门颁发的其他相关证书及质量检验报告复印件等（复印件加盖投标单位公章）。

三、投标截止时间：2014年5月10日11:30。

四、开标时间及地点：2014年5月10日15:00；淮北师范大学滨湖校区综合楼210室。请各投标人按时参加开标会。

五、答疑的有关规定：

凡对本次招标提出询问，请以电子邮件的形式于2014年5月6日前与淮北师范大学李老师联系。电话、传真：0561-3802446；邮箱：2233538963@qq.com。招标人认为确需答复的问题或需要补充的问题将于2014年5月7日在淮北师范大学网站上公告，网址：http://www.hbcnc.edu.cn/,主页面“通知公告”栏中查询。

第二章  招标文件内容

一、数量、材质、技术规格及安装、验收等要求

1、数量、大样

大样详见施工图（此次招标暂不提供，中标后提供）。数量详见附件明细表。明细表统计数据仅作为此次报价的依据。中标人实际加工时，应参照施工图纸与施工过程的有关变更等文件进行现场复测。结算时按实际验收合格工程量×中标综合单价计算。

2、材质及技术规格

卫生间隔断专用实木防水免漆板材或其他更好材质的板材，厚度16-18mm，颜色为原木色。隔断距离蹲台高1.3m，即底部支架高度0.1m，隔断（板）实有高度1.2m。隔断平面及门扇宽度按照我校招标提供的平面布置图。实际施工时，招标单位有权进行适当调整。配件采用黑色高级尼龙材质。

3、安装

3.1隔断丁字连接或L形连接，采用黑色高级尼龙材质连接件，用带螺帽的不锈钢螺栓固定，螺栓直径不小于4mm,连接隔断的螺栓应穿透隔断板，并保证螺帽固定牢固，不得使用自攻丝；

3.2隔断与墙体连接，采用高级尼龙材质连接件，采用自攻不锈钢螺丝，配套膨胀管固定，直径不小于4mm,长度40mm，并保证螺丝固定牢固；

3.3黑色高级尼龙连接件连接或固定点的间距为500mm（上中下三个固定点，均匀分布）, L型固定点不少于4根螺栓，T型固定点不少于6根螺栓。L型、T型转角处上封口采用金属卡槽固定；

3.4地脚采用黑色高级尼龙材质支架（转角处、门洞口两侧必须有地脚支架），间距不大于500mm。支架与地面采用螺栓连接，螺栓为自攻不锈钢螺丝，配套膨胀管固定。螺栓直径4mm,长度40mm，每处4根，并保证螺丝固定牢固；支架与隔断板连接，用带螺帽的不锈钢螺栓固定，螺栓直径不小于4mm,连接隔断的螺栓应穿透隔断板固定件，每处2个，保证螺帽固定牢固；

3.5采用瓷砖专用钻头，钻孔时不得破坏成品楼地面和墙面；

3.6铝合金压边，厚度1.0mm；

3.7隔断门扇宽度按照平面布置图，采用黑色高级尼龙材质铰链，每扇门两个，保证门可以自闭，内侧配套简易插销；

3.8每个蹲位内配置1个衣帽钩，材料同连接件，位置现场确定。

3.9其他技术要求均应满足现行国家及行业有关规范。

4、验收

4.1供货方成品进场后应主动邀请建设、监理和总包方进行共同检验（必要时随机破坏性抽检），合格后才能向监理报验申请安装。如国家和地方有关主管部门要求进行成品检测，由供货方负责，所发生的费用也由供货方承担。请投标单位在投标报价时考虑相关费用。安装验收按照如下程序进行：中标单位安装完毕自检合格——监理验收合格——建设单位组织综合验收；

4.2验收依据：中标样品、招投标文件、施工图、合同、现行国家规范和行业标准及有关检测报告、证书等；

4.3如质量检验不合格，建设单位将拒绝接收货物并没收其履约保证金，还将对中标方处以合同总价款的10%的处罚并追究其法律责任。

二、报价要求

1、有关计量的规定：以平方米为计量单位。在计量面积时，以实际隔断板面展开计量，不包括地面至支座顶空挡部分面积。如投标人计量方法不同，请按此计量方法折算。

2、投标报价应包含供货、运输、卸货、安装、检测、检验、验收、税金、保险、规费、管理费以及保修、利润、风险等所有全部费用。折算成单价即为全费用综合单价，为一次性包干报价，决算时不再另行调整。

3、本项目中材料损耗由投标人自行考虑，所耗费用包含在投标总价中。

4、本次招标以总价中标，以全费用综合单价作为决算依据。

5、建设单位按有关规定另行支付总包单位总包服务费。但总包服务项目以外所发生的费用（诸如使用总包单位的水电费等，投标人自行考虑进入报价）双方自行协商解决。

三、样品要求

1、投标人在递交投标文件时必须按招标文件要求材质及规格提交样品。品牌不限，投标人可提交多套样品并分别对应报价。样品要求：隔断板（1.2*0.6m2）一块及配套把手、支座、五金配件一套（一个报价对应一套样品，无样品的报价无效）。

2、不按照以上要求提供样品的，视为不响应招标文件，投标文件不再进入商务标评审。后果由投标单位自负。

3、中标和中标备选单位的样品，招标单位进行封存。中标单位实际生产时要完全按照样品及招标单位提供的相关技术资料进行生产。

四、工期及售后服务要求

1、本工程竣工交付时间为2014年6月底，总包单位要求进场时间为：2014年5月25日。本项目制作与安装要配合并服从整个工程的进度要求，不得影响整个工程的进度。请投标单位根据工程进度要求自报工期。本招标项目进度每滞后一天，对供货人处以人民币5000元/天的处罚。

2、售后服务要求：质保期两年，质保期内响应时间为8小时。

五、投标书要求

1、投标书要求一正一副，商务标与技术标须分开装袋、密封。另外为保证商务标报价与样品对应，每一套样品的报价单还应单独密封并粘贴在样品隔断板上。标书、报价单及密封袋均应按要求加盖单位公章。

2、投标书中各种证件复印件上要加盖单位公章。证件包括但不限于授权委托书、营业执照、资信情况、资质证明文件、产品合格证及检验报告等。

六、确定中标人

1、招标人按照前述规定时间、地点组织专家评委对各投标人的样品及标书进行评价。先评样品，样品合格才有资格进入技术标和商务标的评审。最终选定不少于2家产品入围。经考察后确定最终中标人。

2、在规定的时间内，由淮北师范大学与中标人签订合同。

七、合同有关条款

1、合同价款：中标总价。合同价款仅作为进度款拨付的依据。

2、结算价款：按甲方（监理）签收合格货物的规格型号和数量，以实际验收工程量进行结算，单价以中标单价为准。

3、付款方式：货到现场经甲方（监理）验收合格并签收后付实际到货价款的40%(本阶段付款不超过两次)，安装完毕经甲方及监理验收合格后付至合同价款的80%，整个工程验收合格交付使用两个月内付至结算价款的95%；结算价款的5%留做质保金。质保期（两年）满后无质量问题无息付清。

4、违约责任：按合同及有关法律、法规相关条文规定执行。

八、其他

1、投标人在递交投标文件时交投标保证金10000元。投标保证金采用现金形式，连同招标文件一同缴纳。未中标的投标人的保证金当场退还；中标备选的投标人的保证金（及备选样品），在合同签订后无息退还；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，安装验收合格且整个工程交付使用后无息退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权中止中标单位的中标资格并没收其投标保证金；中标单位不履行投标承诺的，履约保证金不予退还。

2、标书评审费：中标单位缴纳标书评审费人民币2000元。

3、按照安徽省财政厅要求，中标人在合同签订后，需登陆安徽省政府采购网进行网上注册，并实地到安徽省人民政府服务中心财政窗口进行备案。所发生的费用由中标人自负。

淮北师范大学滨湖校区建设办

2014年4月29日

附件：工程量

| 序号 | 项目名称 | 数量（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#学生公寓 | 约202 |  |
| 2 | 5#学生公寓 | 约318 |  |
| 3 | 6#学生公寓 | 约202 |  |
| 4 | 2#实验楼 | 约540，另残疾人座便器门 0.9*1.2 m2，计6樘 |  |